副机主控板制板要求和测试说明

项目编号：WP2373             文件编号：          版本：S01

- PCBA 制版要求：

- PCBA 外形尺寸：（115.2±0.2） *（95.2±0.2）*1.6

- 端子焊接不可歪斜、无浮高；

- 贴片端子、贴片电解电容打胶固定；

- 可控硅焊接后、包装后，不可歪斜、弯折；

- PCBA 连接负载框图：

注： PCBA 红色区域内电源线L、N，继电器和可控硅控制为AC 强电，带电测试中不可触控，请注意安全。

- PCBA 负载和测试点说明：

- L1——电源线棕色、N1——电源线蓝色：电源电压220V 50Hz;

棕色、蓝色两个插片分别接入市电电源

2、插片L_NT、N_HT分别接入AC负载：

AC负载可用AC灯泡代替

3、JP1-开关电源输入、JP2-开关电源输出

开关电源适配器由添可提供

4、JP12-主机/龙头通讯

JP12接入主机主控板和龙头显示面板，添可提供显示屏

5、JP9-预留UV灯模块

JP9接入24V/200mA灯泡，使用开关通断

6、JP11-搅拌电机组件

JP11接入电机，添可提供

7、JP8-增压泵

JP8接入增压泵，添可提供

8、JP10-风扇

JP10接入风扇，添可提供

9、JP6、JP4、JP3、JP5-电磁阀

JP6、JP4、JP3、JP5分别接入24V指示灯

10、JP7-一进二出电磁阀

JP7分别接入两个24V指示灯

11、JP19-冷水箱防溢出检测

JP19接入开关，溢出时开关闭合，无溢出时开关断开

12、JP15-NTC1&NTC2

JP15使用单刀双掷开关，分别接入两个20k电阻模拟8摄氏度下的NTC阻值；两个25k电阻模拟3摄氏度下的NTC阻值。

13、JP21-碳化罐高低水位

JP21分别在低水位和高水位处接入260k电阻后接地，使用两个开关控制通断。低水位开关闭合时，低水位信号生效；低水位和高水位开关同时闭合时，高水位信号生效。

14、JP20-冷水箱高低水位

JP20分别在低水位和高水位接入开关接地。低水位开关闭合时，低水位信号生效；低水位和高水位开关同时闭合时，高水位信号生效。

15、JP22-低压检测

JP22接入开关，开关闭合时低压开关，后端显示低压，LED3亮灯，开关断开时，后端显示高压，LED3灭灯。

- 功能测试步骤：

- 功能测试需要涵盖以下内容：

- 电源输出是否正常

- 所有通讯是否正常

- 所有传感器检测是否都能够正常检测并响应

- 所有按键是否都能正常响应

- 所有指示、显示是否都能正常显示

- 所有负载是否能够按要求运行

- 生产在线烧录功能模拟是否正常

- WIFI在线激活功能是否正常

- WiFi无线通信模块是否能正常通信工作

- 测试步骤：

主板测试逻辑顺序：(.HEX)

- 电源电压检测：按上述所示所有负载连接完毕，AC电源接入L1、N1，主控板指示灯LED1（5V）、LED2（3.3V）点亮，测试设备读取24V，+5V，+3.3V

--------LED1、LED2同时点亮，24V，5V，3.3V电压读取分别为24±0.24V、5±0.1V、3.3±0.1V

- 负载驱动检测：

a.JP9-UV灯：闭合UV灯负		载开关，灯亮；

b.JP11-搅拌电机：闭合冷水箱低水位开关，搅拌电机运行;

c.JP10-风扇：闭合冷水箱高水位开关，风扇运行;

d.JP8-增压泵：闭合碳化罐低水位开关，增压泵运行；

e.JP4、JP6、JP7、JP3、JP5-电磁阀：闭合碳化罐高水位开关，电磁阀灯全亮；

f.JP22-低压开关：低压开关闭合，LED3亮灯

g. L_NT、N_HT-AC负载：NTC1&NTC2开关同时闭合，AC灯亮

- 主机和辅机通讯

- 辅机和龙头通讯

编制：刘娇             审核：           批准：